公告编号：GG-718JG-2022-02

导热油高低温装置外包公告

我公司拟对导热油高低温装置进行比价/竞价采购，欢迎符合条件的供应商参加竞价。

1.采购/外包内容

简要概括描述采购/外包内容、数量，详细内容见比价文件/竞价文件。

采购/外包任务包：

| 序号 | 名称 | 图号/型号 | 数量 | 采购/外包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热油高低温装置 | / | 1套 | 非标定制 |  |

2.主要技术要求

导热油高低温装置用于为燃油系统提供低温或高温导热油，导热油与燃油在换执器进行换热，使得燃油可以达到期望的温度条件。装置主要由导热油循环泵、加热器、压缩机、冷却器、油箱以及相应的温控单元等组成。

1.导热油高低温装置主要技术指标:

- 导热油温度控制范围:(-60~120)℃；

- 导热油温度稳态控制精度:±2℃；

c)导热油流量:*5000m/h；

d)导热油供油压力:(02~04)MPa；

e)闭式管路燃油容积为70L，燃油流量最大为5000L/h；

f)燃油油温从20℃升至100℃的时间不大于30min燃油温度从降至-25℃的时

间不大于1h；

g)导热油控温机组加热功率:12KW；

h)装置内板换换热面积:*5m；

i)在-25℃，导热油高低温机组最大制冷量不小于40KW；

j)连续运行时间任意温度点机组可持续工作时间不低于24h。                                        2.电气控制要求:

a)控制方式:本地与远程控制可切换，本地触摸屏控制；

b)触摸屏:触摸屏大小:*10寸；

c)控制逻辑对象:温度闭环反馈点为导热油供油温度与产品进口温度，可切换；                              d)通讯接口:PROFIBUS-DP，能与燃油站控制柜通讯；

e)防爆要求:爆炸性气体环境2区防爆；

f)PLC品牌；

g)紧停，启停，温度给定。

3.对报名厂家要求

- 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。

- 我公司非军品/民品合格供应商需提供：营业执照。

4.报名厂家资格审核

在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。

5.报名时间及获取竞价文件时间

- 报名时间：2022年1月21日至2022年1月22日

- 报名方式：电话

- 技术沟通及获取竞价文件时间：2022年1月22日

- 技术沟通及获取竞价文件地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

6.报价资料送达的时间、方式及地点

- 截止时间：2022年1月22日前

- 投递方式：自行送达

- 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

7.价格评审时间、方式及地点

- 价格评审时间：2022年1月23日或具体时间电话通知

- 价格评审方式：最低价评价法。

- 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司。

8.报价人需提交的资料

提供的资料相关要求如下：

- 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）

9.联系方式

- 电话：佛忠卫13572099802

- 工作时间：8:15-12:00   14:15-18:00

10.纪检监察电话：

029-86867476

西安飞豹科技有限公司

平台工程部

2022年1月19日