公告编号：GG-718JG-2022-06

稳态注水装置外包公告

我公司拟对稳态注水装置进行比价/竞价采购，欢迎符合条件的供应商参加竞价。

1.采购/外包内容

简要概括描述采购/外包内容、数量，详细内容见比价文件/竞价文件。

采购/外包任务包：

| 序号 | 名称 | 图号/型号 | 数量 | 采购/外包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳态注水装置 | / | 1套 | 非标定制 |  |

2. 稳态注水装置要求

- 稳态注水装置：能够提供一定流量、温度的油水乳化液，主要由乳化液油箱、泵、超声波振动器、阀门、管路、水冷套管等部件组成。

- 介质：3号喷气燃料（GB6537）、水；

- 供乳化液流量：最大不小于580L/h；

- 供乳化液温度：不超过40℃；

- 油箱

耐压：不小于0.19MPa（绝）；

最高耐温能力：不低于100℃；

有效容积：不小于600L；

材质：304不锈钢；

设有积排污及防污染物扩散内件；

油箱回油导油管须浸于液面以下，避免油液在油箱内溅射；

设置出油口、进油口、排污口、通气口、放气口以及安全阀接口；

配件：防爆磁翻板液位计（具备远传功能）；

预留接口：至少4个备份接口；

- 注水缸

活塞直径：不小于60mm；

缸体容积：不小于2L；

注水速度控制精度：不劣于8%；

- 注水增压泵

额定供油压力：不小于0.5MPa；

额定供油流量：不小于10L/min；

耐温：不低于60℃；

本地具备流量闭环控制模式；

- 气动球阀要求

阀门材质均为卫生级不锈钢；

气动球阀为三片式气动快装信号球阀，气动头双作用，耐温不低于120℃，带阀位指示器，含电磁阀、防爆限位开关、气动二连件，位置开关具有机械指示和开关量输出，信号特征为触点开关量。

- 流量测量要求

流量：不小于15L/min；

耐温：不低于100℃；

压力传感器：测量精度不劣于满量程的±0.2%；

温度传感器：测量精度A级；

- 管路施工工艺要求：

管道焊接采用氩弧焊,以确保管道内壁焊接质量；

管路制作完成后应进行焊接检查，外表面焊缝平整无下凹，内表面采用内窥镜检查；

焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷；

管路制作完成后承制方应提供打压测试报告。

- PLC通过Modbus/TCP协议与上位机连接，连接后可对设备实现远程操控；

3.对报名厂家要求

- 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。

- 我公司非军品/民品合格供应商需提供：营业执照。

4.报名厂家资格审核

在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。

5.报名时间及获取竞价文件时间

- 报名时间：2022年1月24日至2022年1月25日

- 报名方式：电话

- 技术沟通及获取竞价文件时间：2022年1月25日

- 技术沟通及获取竞价文件地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

6.报价资料送达的时间、方式及地点

- 截止时间：2022年1月25日前

- 投递方式：自行送达

- 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

7.价格评审时间、方式及地点

- 价格评审时间：2022年1月26日或具体时间电话通知

- 价格评审方式：最低价评价法。

- 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司。

8.报价人需提交的资料

提供的资料相关要求如下：

- 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）

9.联系方式

- 电话：佛忠卫13572099802

- 工作时间：8:15-12:00   14:15-18:00

10.纪检监察电话：

029-86867476

西安飞豹科技有限公司

平台工程部

2022年1月22日